附件1

《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》

（GB50854-2013）、《仿古建筑工程工程量

计算规范》（GB50855-2013）、《构筑物工程

工程量计算规范》（GB50860-2013）

福建省实施意见

针对《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）（以下简称《建筑等计量规范》）与我省现行《福建省建筑工程消耗量定额》（2005）和《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》（2005）及其补充调整文件（以下简称《建筑与装饰定额》）不同之处，结合我省实际情况，提出如下实施意见。

- 《建筑等计量规范》现浇混凝土模板工程项目统一在措施项目中列项，现浇混凝土工程项目“工作内容”中不应包括模板工程。预制混凝土构件“工作内容”中包括模板工程，不再另列。

- 取消《建筑与装饰定额》挖一般土方、挖沟槽土方、挖基坑土方分类标准，按《建筑等计量规范》分类标准执行。

- 土石方工程施工所需放坡、工作面增加土方量并入分部分项清单工程数量，其尺寸按《建筑等计量规范》相关规定计算，实际施工放坡、工作面尺寸与工程量清单不同的，不再调整；《建筑与装饰定额》按《建筑等计量规范》调整。石方体积折算系数统一按《建筑等计量规范》执行。

- 取消《建筑与装饰定额》土石方工程的《土壤及岩石（普氏）分类表》，土、岩石分类分别按《建筑等计量规范》执行，其与《建筑与装饰定额》岩石类别对应关系详下表：

| 《建筑等计量规范》岩石分类 | 《建筑与装饰定额》岩石分类 |
| --- | --- |
| 极软岩 | 松石 |
| 软岩 | 次坚石 |
| 较软岩 | 次坚石 |
| 较硬岩 | 普坚石 |
| 坚硬岩 | 特坚石 |

- 冲（钻）孔灌注桩、旋挖钻机钻孔灌注桩的成孔岩土类别按《建筑与装饰定额》执行，相应工程量清单的项目特征地层情况应根据岩土工程勘察报告并按照《建筑与装饰定额》规定进行描述。

- 支撑钢筋（铁马）、机械连接工程在编制工程量清单时，如果设计未明确，其工程数量可为暂估量，实际工程量按现场签证数量计算；或合同双方按合理的施工方案明确相应数量后再约定包干。

- 《建筑等计量规范》的钢结构工程、保温隔热工程、模板工程，其工程量清单计算规则暂按《建筑与装饰定额》执行。

- 按单价计算的措施项目清单详见附表。其中：超高施工增加费在措施项目清单中不单独列项，按《建筑与装饰定额》规定列入各项目综合单价中计价。

表7：单价措施项目清单与计价表（房屋建筑与装饰工程）

工程名称：                                                          第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |
| 举例 | 011701002001 | 外脚手架 | （需要描述） | m2 | 工程量 |  |  |
|  |  | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |
| 举例 | 011702001001 | 基础 | （需要描述） | m2 | 工程量 |  |  |
|  |  | 施工排水降水 |  |  |  |  |  |
| 举例 | 011706001001 | 成井 | （需要描述） | m | 工程量 |  |  |
|  |  | 其他措施项目 |  |  |  |  |  |
|  | 011703001001 | 垂直运输机械 | （无需描述） | 项 | 1 |  |  |
|  | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | （无需描述） | 项 | 1 |  |  |
|  | 011708001001 | 大型机械设备基础 | （无需描述） | 项 | 1 |  |  |
|  | 011709001001 | 二次搬运 | （无需描述） | 项 | 1 |  |  |
|  | 011710001001 | 大型施工机械设备检测费 | （无需描述） | 项 | 1 |  |  |
|  | 011711001001 | 非夜间施工照明 | （无需描述） | 项 | 1 |  |  |
|  | 011712001001 | 垂直运输人工 | （无需描述） | 项 | 1 |  |  |
|  | 011713001001 | 室内空气污染测试 | （无需描述） | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

表7：单价措施项目清单与计价表（仿古建筑工程）

工程名称：                                                          第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |
| 举例 | 021001002001 | 砌筑装饰用外脚手架 | （需要描述） | m2 | 工程量 |  |  |
|  |  | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |
| 举例 | 021002001001 | 现浇混凝土矩形柱 | （需要描述） | m2 | 工程量 |  |  |
|  |  | 施工排水降水 |  |  |  |  |  |
| 举例 | 021006001001 | 管井成井 | （需要描述） | m | 工程量 |  |  |
|  |  | 其他措施项目 |  |  |  |  |  |
|  | 021003001001 | 垂直运输机械 | （无需描述） | 项 | 1 |  |  |
|  | 021005001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | （无需描述） | 项 | 1 |  |  |
|  | 021008001001 | 大型机械设备基础 | （无需描述） | 项 | 1 |  |  |
|  | 021009001001 | 二次搬运 | （无需描述） | 项 | 1 |  |  |
|  | 021010001001 | 大型施工机械设备检测费 | （无需描述） | 项 | 1 |  |  |
|  | 021011001001 | 非夜间施工照明 | （无需描述） | 项 | 1 |  |  |
|  | 021012001001 | 垂直运输人工 | （无需描述） | 项 | 1 |  |  |
|  | 021013001001 | 室内空气污染测试 | （无需描述） | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

表7：单价措施项目清单与计价表（构筑物工程）

工程名称：                                                          第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |
| 例子 | 070301001001 | 构筑物脚手架 | （需要描述） | 座 | 工程量 |  |  |
|  |  | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |
| 例子 | 070302001001 | 池类 | （需要描述） | m2 | 工程量 |  |  |
|  |  | 施工排水降水 |  |  |  |  |  |
| 例子 | 070305001001 | 成井 | （需要描述） | m | 工程量 |  |  |
|  |  | 其他措施项目 |  |  |  |  |  |
|  | 070303001001 | 垂直运输机械 | （无需描述） | 项 | 1 |  |  |
|  | 070304001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | （无需描述） | 项 | 1 |  |  |
|  | 070308001001 | 大型机械设备基础 | （无需描述） | 项 | 1 |  |  |
|  | 070309001001 | 二次搬运 | （无需描述） | 项 | 1 |  |  |
|  | 070310001001 | 大型施工机械设备检测费 | （无需描述） | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |