附件3

《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）

福建省实施意见

针对《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）（以下简称《市政计量规范》）与我省现行《福建省市政工程消耗量定额》（2005）及其补充调整文件（以下简称《市政定额》）不同之处，结合我省实际情况，提出如下实施意见。

- 土石方工程的放坡、工作面增加土方量并入分部分项清单工程数量。放坡、工作面增加土方量按设计计算，设计没有规定的按《市政计量规范》附录A相关规定计算。实际施工的放坡、工作面尺寸与规定不同的，不再调整。

- 附录A土石方工程，挖方按天然密实体积计算，填方（压实）按压实体积计算，填方（松填）按松填体积计算。编制土石方工程工程量清单，存在体积换算的按下表计算，并入分部分项清单工程数量。

土方体积换算系数表

| 虚方体积 | 天然密实体积 | 夯实后体积 | 松填体积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | 1 | 0.87 | 1.08 |

石方体积换算系数表

| 天然密实体积 | 夯实后体积 |
| --- | --- |
| 1 | 1.087 |

- 业主或政府有明确弃土点的，余方弃置工程量清单应当明确相应弃土距离。未采用施工图招标的项目，土石方工程分部分项清单工程数量均按暂定量编制，结算按实际数量调整，其实际数量应当按第一条规定计算。

- 取消《市政定额》土石方工程的《土壤及岩石（普氏）分类表》，定额土壤分类表按附录A的表A.1-1（土壤分类表），岩石分类表按附录A的表A.2-1（岩石分类表）。岩石分类表与《市政定额》《通用项目》册、《隧道工程》册岩石类别对应关系详下表：

| 《市政计量规范》岩石分类 | 《市政定额》岩石分类 |
| --- | --- |
| 极软岩 | 松石 |
| 软岩 | 次坚石 |
| 较软岩 | 次坚石 |
| 较硬岩 | 普坚石 |
| 坚硬岩 | 特坚石 |

- 市政工程工程量清单，不分预制、现浇混凝土构件，模板统一列入相应构件所在分部分项项目考虑，不再列入措施项目清单。

- 附录B.2道路基层的040202001路床（槽）整形项目不执行，路床（槽）整形内容并入相应底基层（或垫层）项目工作内容；B.4人行道及其他的040204001人行道整形碾压项目不执行，人行道整形碾压内容并入人行道块料铺设项目工作内容。

- 附录B.5交通管理设施的标线项目统一按“平方米”（实线面积）计量，标记项目统一按“个”计量。

- 《市政计量规范》土壤分类、岩石分类与《市政定额》《桥涵工程》册钻孔灌注桩定额岩石类别对应关系详下表。

| 《市政计量规范》 土壤分类 | 《市政计量规范》 岩石分类 | 《市政定额》岩石分类 |
| --- | --- | --- |
| 一类土、二类土、三类土 | 极软岩 | Ⅰ、Ⅱ |
| 四类土 | 软岩 | Ⅲ |
| ——— | 较软岩 | Ⅳ |
| ——— | 较硬岩 | Ⅴ |
| ——— | 坚硬岩 | Ⅵ |

- 附录C.1桩基的040301004泥浆护壁成孔灌注桩、040301005沉管灌注桩、040301006干作业成孔灌注桩项目统一按“m”计量；040301011截桩头项目不执行，截桩头并入相应桩基项目工作内容。

- 附录E管网工程的附属构筑物（包括检查井、雨水井、阀门井、水表井、手孔井、电缆井等各类井，以及支墩等）均按“座”或“个”计量，工作内容包括完成除土石方之外的所有内容。其他附录的类似构筑物参照执行。

- 附录H路灯工程分部分项工程量清单项目组价时，电线、电缆预留长度应当按《市政计量规范》的表H.8.4-1～5规定计算。

- 编制措施项目清单时，如设计有措施方案的，应按设计方案编制；如设计无措施方案的，由清单编制人暂定方案进行编制。

- 招标阶段难以准确定价的措施项目（包括设计有措施方案的），应在招标文件和施工合同中明确：结算时根据经批准的施工组织设计方案及现场签证调整。

- 《市政计量规范》附录L补充以下措施项目：

表L.11  施工现场围挡

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 041111001 | 固定式砌体围挡 | 1.围挡高度 2.基础类型、尺寸 3.砌体类型 | m.d （m） | 按施工方案或施工组织设计确定的围挡长度乘以使用天数（或按围挡长度）计算 | 1.砌筑、浇捣基础 2.围挡搭拆 3.维护 4.基础拆除 5.围挡移动. |
| 041111002 | 固定式夹芯压型钢板围挡 | 1.围挡高度 2.基础类型、尺寸 3.挡板类型 | m.d （m） |  |  |
| 041111003 | 移动式水马围挡 | 1.高度 | m.d （m） |  |  |
| 041111004 | 移动式铁牌围挡 | 1.高度 | m.d （m） |  |  |

表7：单价措施项目清单与计价表（市政工程）

工程名称：                                                          第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |
| 举例 | 041101001001 | 墙面脚手架 | （需要描述） | 单位 | 工程量 |  |  |
|  |  | 支架 |  |  |  |  |  |
| 举例 | 041102039001 | 水上桩基础支架、平台 | （需要描述） | 单位 | 工程量 |  |  |
|  |  | 围堰 |  |  |  |  |  |
| 举例 | 041103001001 | 围堰 | （需要描述） | 单位 | 工程量 |  |  |
|  |  | 便道及便桥 |  |  |  |  |  |
| 举例 | 041104001001 | 便道 | （需要描述） | 单位 | 工程量 |  |  |
|  |  | 洞内临时设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 举例 | 041105001001 | 洞内通风设施 | （需要描述） | 单位 | 工程量 |  |  |
|  | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | （无需描述） | 项 | 1 |  |  |
|  | 041107001001 | 施工排水、降水 | （无需描述） | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 处理、监测、监控 |  |  |  |  |  |
| 举例 | 041108001001 | 地下管线交叉处理 | （需要描述） | 单位 | 工程量 |  |  |
|  |  | 施工现场围挡 |  |  |  |  |  |
| 举例 | 041111001001 | 固定式砌体围挡 | （需要描述） | 单位 | 工程量 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表不足的措施项目，由清单编制人自行按编制规则增加。