附件：

商品混凝土道路路面补充定额

工作内容：1.商品混凝土：浇筑、振捣、抹平。

2.制作、安装、拆除模板、留置伸缝、路面养护、灌注伸缝。

单位：100㎡

| 项 目 编 码 |  |  |  | 补10-1 | 补10-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 商品混凝土路面 |  |
|  |  |  |  | 厚度 |  |
|  |  |  |  | 20cm | 增减1cm |
| 基 价（元） |  |  |  | 7725.84 | 355.52 |
| 其中 | 人 工 费 |  |  | 1254.06 | 51.18 |
|  | 材 料 费 |  |  | 6467.29 | 304.34 |
|  | 机 械 费 |  |  | 4.49 | - |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |
| 二类用工 |  | 工日 | 60.00 | 20.901 | 0.853 |
| 材料 | 商品混凝土 | m3 | 295.00 | 20.200 | 1.010 |
|  | 二等板方材 | m3 | 2100.00 | 0.062 | 0.002 |
|  | 铁钉 | kg | 5.98 | 0.420 | - |
|  | 石油沥青60# | kg | 5.58 | 33.439 | 0.200 |
|  | 石棉粉 | kg | 1.54 | 33.176 | - |
|  | 滑石粉 | kg | 0.25 | 5.170 | - |
|  | 煤 | t | 380.00 | 0.008 | - |
|  | 木柴 | kg | 0.62 | 0.843 | - |
|  | 草袋 | m2 | 2.05 | 22.000 | - |
|  | 施工用水 | m3 | 3.98 | 22.055 | 0.270 |
| 机械 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 14.49 | 0.310 | - |
|  | 注：1.混凝土路面不含压光、刻防滑槽。 2.混凝土路面不含人工切缩缝。 |  |  |  |  |