河北省安装工程概算定额宣贯材料

河北省工程建设造价管理总站

综 合 说 明

一、定额的适用范围、作用

1.定额适用于河北省行政区域内的一般工业与民用建筑的新建、扩建工程（包括旧建筑的接层工程）。

一般工业与民用建筑的改建工程、市政工程、园林绿化工程等依据现行河北省消耗量定额列项。

2.本定额是编制安装工程设计概算的依据，也是编制投资估算指标的基础。

二、定额的基本内容

河北省安装工程概算定额共16章，总计603个项目。其中：

第一章  给排水、采暖工程，共175个项目；

第二章  消防工程，共44个项目；

第三章  通风、空调工程，共87个项目；

第四章  低压锅炉、机房设备，共46个项目；

第五章  绝热工程，共22个项目；

第六章  医疗气体输送管道，共18个项目；

第七章  变配电、控制设备及柴油发电机组安装，共16个项目；

第八章  电缆，共27个项目；

第九章  低压封闭母线槽、配管配线，共20个项目；

第十章  室外照明器具，共12个项目；

第十一章  建筑照明电气，共12个项目；

第十二章  防雷及接地装置，共5个项目；

第十三章  电动机安装及安全型滑触线安装，共7个项目；

第十四章  10KV以下架空线路，共3个项目；

第十五章  建筑智能化系统安装工程，共63个项目；

第十六章  建筑消防电气，共46个项目。

2018安装概算定额对已经滞后和不常用的项目进行了删除，对新工艺、新技术、新材料相应的项目进行了补充，具体详见各章节说明。

三、定额使用的说明

1.本定额包含的内容是按工程常规做法编制的，在编制设计概算时，可根据工程实际进行调整。

如：室外管道项目是按埋设考虑的，如果设计架空敷设，可以删除本定额已综合的土方子目，根据设计按现行河北省消耗量定额相关定额子目增加相应支架等架空内容。

2.本定额的综合用工单价、材料价格、施工机械台班单价为现行河北省消耗量定额基期价，在编制设计概算时，可以进行调整。

综合用工单价可以按照省建设行政主管部门或造价管理机构发布的指导价调整，也可以根据项目实际情况按照市场价格调整。材料价格、施工机械台班单价可以按照造价信息或市场行情确定。

- 措施费以定额中各专业工程实体消耗项目的人工费、机械费之和为基础计算。本次修编新增了垂直运输措施项目，指工业与民用建筑中安装工程施工时发生的垂直运输机械费用，但层高在5m以内的单层建筑（无地下室）内的安装工程不应计算垂直运输费。

4.零星工程指由于初步设计深度因素和特殊情况导致的概算定额不能包括的工程项目。零星工程包干费按工程实体消耗项目和措施费（不包括安全生产、文明施工费）之和的3%～5%计取，具体费率应根据工程复杂程度和设计深度等因素由概算编制者自主确定。

5.安全生产、文明施工费、规费和税金的计算方法与现行河北省消耗量定额保持一致，费率进行了重新测算。

四、注意事项

1.本定额中各项目的工作内容包括已综合子目的全部施工过程，除说明主要工序外，次要工序虽未说明但均已包括在内。

2.本定额中各项目“主要材料”栏中的“其他材料”是版面篇幅所限未能显示的其他材料的材料费合计，如需调整，可参照“综合”栏中所列消耗量定额编号分析后调整。

3. “综合”栏中的消耗量定额编号，字母A代表建筑定额，字母S代表市政定额，字母T为参考相应天津定额消耗量计算，字母G代表未计价材料进行了变更。

4.实际使用时，设计内容超出本定额所列规格时，可参照现行河北省消耗量定额列项。

5.本定额未包括的项目可参照现行河北省消耗量定额计算，现行河北省消耗量定额未包括的项目可参考市场价格计算。

6.装配式混凝土结构工程中的安装工程可结合本定额和现行河北省消耗量定额，根据实际情况编制设计概算。

第一章  给排水、采暖工程

一、本章主要内容及特点

本章主要内容包括室外管道，室内干管，卫生器具及支管安装，散热器支管安装，风机盘管 支管安装，供暖器具安装，小型容器安装，阀门安装，低压器具、水表安装。

本章将“给排水管道”、“卫生器具”、“采暖管道”、“采暖器具”、“开水炉、箱、罐及其他”合并为“给排水、采暖工程”。各种管道按设计图示管道中心线长度区分管径以延长米计算，不扣除阀门、组件（包括阀门、减压器、疏水器、水表、伸缩器等）所占长度，适应计算机算量方式，提高工作效率。

二、与05年概算定额的比较

本章共175个项目，新增项目56项，删除项目142项，调整项目96项。

（一）增加项目

增加“钢管埋设（沟槽连接）”、“塑料排水管埋设(零件黏接)”、“塑料排水管埋设（胶圈接口）”、“塑料排水管埋设（电熔连接）”、“钢管安装（沟槽连接）”、“不锈钢安装（卡压连接）”、“不锈钢安装（焊接）”、“铜管安装(卡压连接) ”、“柔性抗震铸铁排水管安装（卡箍连接）”、“消毒器、消毒锅安装”、“电开水器安装”、“太阳能热水器安装”、“公共直接饮用水设备安装”、“自动加压供水设备安装”、“风机盘管支管安装”、“金属复合散热器安装”、“碳纤维地板辐射采暖”、“IC卡水表，智能水表组成、安装”、“户用热量表安装 一体化热量表”、“每组散热器支管安装多层高层其他建筑下供下回”共56个项目。

（二）删除项目

删除“室外镀锌钢管安装（螺纹连接）4个项目； “室外镀锌钢管埋设（螺纹连接）”4个项目；“室外焊接钢管安装”4个项目；“室外承插给水铸铁管埋设（石棉水泥接口）”6个项目；“室外承插给水铸铁管埋设（定型胶圈接口）” 1个项目；“室内承插给水铸铁管埋设（石棉水泥接口）” 5个项目；“室内承插给水铸铁管安装（石棉水泥接口）”5个项目；“室内承插排水铸铁管安装与埋设（石棉水泥接口）”5个项目；“室内承插排水铸铁管安装与埋设（水泥接口）”5个项目；“光排管散热器制作安装（A型2~4m）”6个项目；“暖风机（单位散热器）安装”重量50kg以内、1000kg以内、1500kg以内3个项目；“开水炉”9个项目；“容积式加热器安装”7个项目；“矩形钢板水箱制作安装”4个项目；“民用、工艺管道支架制作安装”4个项目；“每组散热器支管安装单层建筑上供下回”2个项目；“每组散热器支管安装多层高层其他建筑上供上回”2个项目；“每组散热器支管安装住宅楼”1个项目；原采暖管道章节“室外钢管安装”、“室内导管安装”、“室内采暖立管安装”24个项目；“燃气工程”41个项目。

（三）调整项目

调整“室外焊接钢管埋设”为“钢管（埋设）”，共6个项目。

调整“室外给水复合管埋设（粘接）、（热熔连接）”为“塑料给水管埋设（粘接）、（热熔连接）”，共10个项目。

调整“室内镀锌钢管安装与埋设（螺纹连接）”为“钢管安装(螺纹连接)”，共4个项目。

调整“室内焊接钢管安装与埋设（焊接）”为“钢管安装(焊接）”，共4个项目。

调整“室内柔性抗震铸铁排水管安装与埋设（柔性接口）”为“柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口)”，共3个项目。

调整“室内给水复合管安装与埋设（卡箍、卡套式连接）”为“给水复合管安装(卡箍、卡套式连接)”，共4个项目。

调整“室内给水复合管安装与埋设（粘接）”为“塑料给水管安装(黏接)”，共4个项目。

调整“室内给水复合管安装与埋设（热熔连接）”为“塑料给水管安装(热熔连接)”，共4个项目。

调整“室内铜管安装（氧乙炔焊）”为“铜管安装(钎焊连接) ”，共4个项目。

调整“单套器具（镀锌管连接）”和“单套器具（复合管热熔连接）”为“卫生器具及支管安装”，共25个项目。

调整“钢制闭式散热器安装”、“板式、壁式散热器安装”和“钢制柱式散热器安装”为“钢制散热器安装”，共2个项目。

调整“低压蒸汽系统入口”为“低压热力入口安装”，共5个项目。

调整“矩形、圆形钢板水箱安装” 为“小型容器安装”，共2个项目。

调整“丝扣阀门安装”为“螺纹阀门安装”，共3个项目。

调整“焊接法兰阀门安装”为“法兰阀安装”，共5个项目。

调整“自动排气阀安装”为不区分规格划分项目，共1个项目。

调整“疏水器组成、安装（螺纹连接）、（焊接）”为“疏水器组成、安装”共4个项目。

调整“室外水表安装”、“室内水表安装”为“螺纹水表组成、安装”、“焊接法兰水表组成、安装”共4个项目。

调整“散热器支管安装单层建筑上供上回”不区分干管净高，共1个项目。

调整“散热器支管安装多层高层其他建筑上供下回”不区分干管净高，共1个项目。

三、章节说明

(一)定额界线划分：

1.公共建筑、工业建筑、居住建筑（住宅除外）给水管道干管与支管以用水房间给水立管的分支处为界，排水管道干管与支管以用水房间内排水立管的分支处为界,如果无立管分支时给水、排水管道的干管与支管均以用水房间外墙皮为界。楼层的给水横管给多个独立的卫生间或独立的房间的卫生洁具供水时，楼层的给水横管按干管考虑，独立卫生间或房间外墙皮内的管道按支管考虑，排水管同理。

2.住宅建筑给水管道干管与支管以管井分户水表为界；排水管道干管与支管以用水房间内排水立管的分支处为界，如排水管道无立管分支时，以用水房间外墙皮为界。

（二）需要注意的事项：

1.消毒器、消毒锅、饮水器、电开水器、太阳能热水器、公共直接饮用水设备、自动加压供水设备、暖风机安装均未综合支管安装。

2.风机盘管支管安装项目已经综合了绝热层安装，不应重复计算。如设计绝热层材料与定额不同，可按设计要求调整。

四、工程量计算

1.各种管道按设计图示管道中心线长度区分管径以延长米计算，不扣除阀门、组件（包括阀门、减压器、疏水器、水表、伸缩器等）所占长度。

2.低温地板辐射采暖按采暖房间地面建筑面积以“m²”计算。地面建筑面积按轴线尺寸计算，无轴线时按墙中心线计算。

3.采暖低压热力入口安装以“处”计算。低压热力入口安装“公称直径”为入口主管道规格。

4. 定额中的小型容器安装项目包括水箱安装。

五、其他需要说明的事项

1.本章管道项目适用给排水、采暖、空调水、消火栓、泵房、机房的管道安装项目。

2.室外给水管挖填土方工程量是按照管顶覆土深度1.2m考虑的，直埋保温管按照管顶覆土深度1.1m考虑，排水管按照管顶覆土深度3m考虑。如设计覆土深度超过上述数值时，超挖部分按照现行消耗量定额另行计算。

3.室外管道土方开挖及余土外运均未考虑石方，如遇石方时，可以据实调整。

4.室内干管不区分支架安装和埋设，均执行同一定额。

5.使用散热器支管安装项目时，如设计供暖系统形式与定额不同，消耗量可以根据设计调整。

第二章  消防工程

一、本章主要内容及特点

本章主要内容包括水灭火系统管道安装，消火栓、消防水泵接合器安装，水灭火系统组件安装，气体灭火系统管道安装，气体灭火系统组件安装，其他消防设施安装，水灭火控制装置调试。

本章除包括水灭火系统管道、设备、组件安装外，根据需要增设了气体灭火系统管道、组件安装、其他消防设施安装和水灭火系统控制装置调试等内容。

二、与05年概算定额的比较

本章共44个项目，新增项目33项，删除项目9项，调整项目8项。

（一）增加项目

增加“钢管（沟槽式连接）”、“温感式水幕装置安装”、“消防水炮安装”、“水流指示器安装”、“减压孔板安装”、“末端试水装置安装”、“消防增压稳压设备安装”、“气体灭火系统管道安装”、“气体灭火系统组件安装”、“其他消防设施安装”、“水灭火系统控制装置调试”共33个项目。

（二）删除项目

删除“镀锌钢管（螺纹连接）”公称直径20mm以内、32mm以内、50mm以内、100mm以内4个项目；“镀锌钢管（法兰连接）”3个项目；“湿式报警装置安装”公称直径80mm以内、150mm以内2个项目。

（三）调整项目

调整“室外消火栓安装”“地下式浅型和深I、II型”为“支管安装和干管安装”两种形式，共2个项目；“地下式浅型、深型”为“支管安装和干管I、II安装” ，共3个项目。

调整“室内消火栓安装”“单出口、双出口”两种形式为不区分安装形式，共1个项目。

调整“消防水泵接合器”地下式、地上式和墙壁式三种形式为不区分安装形式，共1个项目。

调整“喷头安装”无吊顶、有吊顶两种形式为不区分安装形式，共1个项目。

三、章节说明

(一)定额界线划分：

水灭火喷淋干支管划分按管径划分,以公称直径50mm为界。

(二)需要注意的事项：

1.消火栓系统主管道执行第一章相关项目；室内消火栓系统立管分出的与消火栓相连的支管安装已综合到室内消火栓安装项目中。

2.气体灭火系统的喷头安装只包含喷头本体安装，气体灭火系统管道安装不区分干、支管，均执行气体灭火系统管道安装相关项目。

四、工程量计算

1. 室外消火栓安装包括自给水干管消火栓三通或给水支管消火栓弯管底座至消火栓的全部安装工作。

2.温感式水幕装置安装项目中已包括给水三通至喷头、阀门间的管道、管件、阀门、喷头等全部安装内容。

五、其他需要说明的事项

1.消防室外管道项目执行第一章相关项目。

第三章 通风、空调工程

一、本章主要内容及特点

本章主要内容包括通风管道安装，风阀安装，风口安装，罩类制作安装，消声器安装、消音弯头制作安装，空调部件、净化通风管道部件安装，通风空调设备安装，多联机冷媒管安装，人防装置安装。

本章将原定额第二册第一章至第十一章合并为通风、空调工程，删除了根据建筑工程设计文件编制深度规定不能计算的项目或已淘汰的项目，增加已经成熟的新工艺项目、已经使用的新材料和新技术项目，并对章节结构进行了调整，综合性更强，使用更方便。

二、与05年概算定额的比较

本章共87个项目，新增项目27项，删除项目91项，调整项目46项。

（一）增加项目

增加“柔性软风管安装”、“电子水处理仪安装”、“分（集）水器安装”、“风淋室安装”、“屋顶式通风机及卫生间通风器安装”、“空调器、多联机安装”、“风机箱安装”、“多联机冷媒管安装”、“人防装置安装”共87个项目。

（二）删除项目

删除“弯头导流叶片、软管接口、风管检查孔制作安装”5个项目；“塑料通风管道及部件”40个项目；“风帽”13个项目；“木框式消音弯头”8个项目；“除尘设备安装”重量100kg以下1个项目；“窗式空调器安装”1个项目；“钢板挡水板制作安装”、“钢板密闭门制作安装”、“滤水器、溢水盘”等12个项目；“过滤器框架（100kg）”1个项目；“玻璃钢风帽”6个项目；“离心式通风机安装”8#、16#2个项目；“轴流式通风机安装”7#、10#2个项目。

（三）调整项目

调整“镀锌薄钢板风管制作、安装”为以周长划分项目，共3个项目。

调整“镀锌薄钢板净化风管制作安装”为不区分厚度划分项目，共1个项目。

调整“玻璃钢圆形风管制作安装” 、“玻璃钢矩形风管制作安装”为“玻璃钢风管”，共1个项目。

调整“复合型矩形风管”、“复合型圆形风管”为“玻纤复合风管（粘接）”、“机制玻镁复合风管（粘接）”、“彩钢复合风管（法兰连接）”、“铝箔复合风管（法兰连接）”，共4个项目。

调整“调节阀”为“风阀安装”，项目划分进行适当综合扩大，共15个项目。

调整“风口”项目划分布局，进行适当综合扩大，共15个项目。

调整“罩类制作安装”为“升降式回转排气罩”和“其他罩类”，共2个项目。

调整“消声器安装”为不区分类型区分型号划分项目，共2个项目。

调整“全钢制消音弯头制作安装”为不区分规格划分项目，共1个项目。

调整“空气加热器（冷却器）安装”为不区分重量划分项目，共1个项目。

调整“空气幕安装”到通风空调章节，不区分安装形式划分项目，共个1项目。

三、章节说明

1.通风机（不包括卫生间通风器）、空调器（不包括分段组装式空调器）、多联机、风机盘管、空气幕、风机箱安装已经综合了电机检查接线、调试，不应再重复计算。

2.多联机冷媒管安装项目已经综合了绝热层安装，不应再重复计算。如设计绝热层材料与定额不同，可按设计要求调整。

3.其他风口安装项目适用于矩形送风口安装、送吸风口安装和网式风口安装。

4.其他罩类项目适用于各型风罩调节阀、皮带防护罩、电机防雨罩、侧吸罩、排气罩、通风罩和抽风罩制作安装。

5.玻纤、机制玻镁、彩钢、铝箔复合风管和玻璃钢风管是按成品安装考虑的，不区分规格、形状执行同一定额。

四、工程量计算

1.风管制作安装按设计图示规格以展开面积计算，不扣除检查孔、测定孔、送风口、回风口等所占的面积。

2.风管长度以图示风管中心线长度计算，不扣除管件、阀部件所占长度。

3.复合型风管项目以内径或内周长计算风管面积。

4.镀锌薄钢板风管制作安装区分周长但不区分形状，同一周长范围内不同厚度风管分别统计工程量。

5.镀锌薄钢板净化风管制作安装不同厚度风管分别统计工程量。

6.多联机冷媒管安装仅计算室内机数量。

五、其他需要说明的事项

1.空调水系统项目执行第一章给排水、采暖工程相关项目。

第四章 低压锅炉、机房设备

一、本章主要内容及特点

本章主要内容包括低压设备，泵类，法兰安装，竖直地埋管换热器成孔、安装。

响应节能减排、环境保护政策，增加燃油（气）锅炉、竖直地埋管换热器成孔、安装和地（水、气）源热泵机组等项目。

二、与05年概算定额的比较

本章共46个项目，新增项目21项，删除项目56项，调整项目1项。

（一）增加项目

增加“冷水机组安装”、“地（水、气）源热泵机组”、“整装燃油（气）锅炉本体安装”、“冷却塔安装”、“板式换热器安装”、“污水提升一体化装置安装”、“竖直地埋管换热器成孔、安装”共21个项目。

（二）删除项目

删除“锅炉及辅机安装”24个项目；“蒸汽泵、蒸汽往复泵”水进口--出口(mm以内)50-38共1个项目；“杂质泵”出口直径50mm以内、200mm以内2个项目；“真空泵”出口管径25mm以内、50mm以内2个项目；“低压螺纹阀门”、“低压法兰阀门”、“低压法兰安全阀门”18个项目；“软管接头安装（成品）”5个项目；“低压碳钢平焊法兰”公称直径20mm以内、32mm以内、80mm以内、150mm以内4个项目。

（三）调整项目

调整“手摇泵”4个项目为1个项目。

三、章节说明

1. 冷水机组、地（水、气）源热泵机组、整装燃油气锅炉本体、冷却塔、板式换热器、钠离子软化器、泵类安装均按成套设备考虑，包含设备本体安装、随设备本体供应的配件安装等。

2.泵类安装已综合了电机检查接线、调试，不需要再单独计算。

3.锅炉房、泵房、机房内管道执行第一章管道相应项目，可根据设计数量调整定额中管件消耗量，管件材料价格可以调整。

4.竖直地埋管换热器成孔、安装项目中如设计回填料与定额不同时可据实调整，人工、机械不变。

四、工程量计算

1.竖直地埋管换热器成孔、安装按设计成孔深度计算。

第五章 绝热工程

一、本章主要内容及特点

本章主要内容包括绝热层安装，防潮层、保护层安装。

为方便管道保温、防结露项目的编制，增加绝热层安装项目，绝热层安装项目设置区分材质不区分厚度。

二、与05年概算定额的比较

本章共22个项目，均为新增项目。包括绝热层安装13个项目，防潮层、保护层安装9个项目。

三、工程量计算

设备筒体或管道绝热层，防潮层、保护层工程量计算公式：

绝热层 V=π×（D+1.033δ）×1.033δ×L

防潮层、保护层 S=π×（D+2.1δ+0.0082）×L

其中：D——直径；

1.033、2.1——调整系数；

δ——绝热层厚度；

L——设备筒体或管道长；

0.0082——捆扎线直径或钢带厚。

第六章 医疗气体输送管道

一、本章主要内容及特点

本章主要内容包括医疗气体输送干管，输送支管安装。

为满足医院项目编制概算的需要和适应医用气体管道系统普遍使用的现状，增加本章医疗气体输送管道项目。

二、与05年概算定额的比较

本章共18个项目，均为新增项目。包括输送干管12个项目，输送支管6个项目。

三、章节说明

1.本章仅包含医用气体管道部分，不包含气源系统、阀门和末端设施等。

四、工程量计算

1.输送干管按设计图示管道中心线长度以延长米计算，不扣除阀门、管件及各种组件所占长度。

2.终端是指医用气体供应系统中的输出口或真空吸入口组件，需由操作者连接或断开，并具有特定气体的唯一专用性。

3.在计算支管数量时，医用设备如吊塔中终端有多个时，终端数量按多个计算。

第七章 变配电、控制设备及柴油发电机组安装工程

一、本章的主要内容及特点

本章包括三相电力变压器安装、高压成套配电柜安装、组合型成套箱式变电站安装、低压配电屏（箱）、控制屏（箱）、控制台、控制开关安装、直流装置安装、柴油发电机组安装。

本章将第一章“变配电装置”及第三章“控制设备及低压电器”合并为“变配电、控制设备及柴油发电机组安装”。

二、与05年概算定额的比较

本章共16个项目，新增5个项目，删除41个项目，调整6个项目。

（一）增加项目

增加“柴油发电机组安装”、“落地式配电箱、悬挂、嵌入式配电箱安装”共5个项目。

（二）删除项目

删除“油浸电力变压器安装250、500、1000、2000A、干式变压器安装250A”5个项目；“隔离开关（2000A/8000A）、负荷开关（带熔断器、不带熔断器）、避雷器（1KV、10KV）、跌开式保险器、高压穿通板制安”8个项目；“避雷器柜柜、电容器柜、电压互感器柜、其他电器柜、母线桥”5个项目；“继电信号屏”1个项目；“母线桥制安（高压、低压）、铝母线引下（截面300、800、1000、1250mm2”6个项目；“蓄电池屏、馈电屏、硅整流屏100、500、1000、3000、6000A”7个项目；“10KV变压器干燥（容量250、500、1000、2000KVA）”4个项目；“备用电源自投、备用电动机自投、事故照明切换装置、直流电源监视、中央信号装置调试”5个项目。

（三）调整项目

调整“断路器柜、避雷器柜、电容器柜、电压互感器柜、其他电器柜”为“高压成套配电柜安装”，共1个项目。

调整“组合型成套箱式变电站安装（不带高压开关柜、带高压开关柜630KVA/1600KVA）”为“ 组合型成套箱式变电站安装(630KVA/1600KVA）”，共2个项目。

调整“控制台1m/2m安装”为“控制台安装”，共2个项目。

调整“蓄电池屏、馈电屏、硅整流屏100、500、1000、3000、6000A”为“直流装置安装”，共1个项目。

三、章节说明

1.干式变压器安装已包括干式变压器至低压配电屏段带形铜母线安装，基础槽钢安装，温度控制装置安装，调试。

2.高压成套配电柜安装已包括带形铜母线安装，小母线安装，基础槽钢安装及所有调试。

3.低压配电屏安装已包括带形铜母线安装，基础槽钢安装及所有调试。

4.直流装置安装已包括直流装置至高压配电柜的电缆敷设，基础槽钢安装及所有调试。

5.柴油发电机组安装已包括柴油发电机至低压柜之间的电缆敷设，基础槽钢安装及所有调试。

第八章  电缆

一、本章的主要内容及特点

本章包括电缆沟铺砂盖砖、电缆保护管敷设、电缆及预分支电缆敷设、电缆沿垂直通道敷设、电缆防火堵洞、电缆桥架安装、拉管。

二、与05年概算定额的比较

本章共27个项目，新增13个项目，删除45个项目，调整3个项目。

（一）增加项目

增加“电缆敷设及缆沿垂直通道400mm2敷设”、“预分支电缆35、120、240、400mm2敷设”、“电缆防火堵洞”、“拉管DN100、200、300、500、600、800mm内”共13个项目。

（二）删除项目

删除了原05概第二、三章共计48个项目；“电缆沟铺砂盖保护板”2个项目；“电缆保护管 铸铁管、石棉水泥管（100/200）混凝土管（100/200）”5个项目；“控制电缆竖井内敷设” 1个项目；“1KV户内电缆终端头、中间头制作安装”6个项目；“1KV户内干包电缆终端头制作安装”3个项目；“10KV电缆终端头、中间头制作安装”6个项目；“控制电缆终端头、中间头制作安装”6个项目；“电缆沟内支架及竖井内支架制作安装”8个项目；“玻璃钢、铝合金桥架安装”8个项目。

（三）调整项目

调整“桥架安装200、500、1000mm内”为“桥架安装400、800、1200mm内”，共3个项目。

三、章节说明

1．电缆铺砂盖砖、电缆保护管已包括了电缆沟挖填土方。

2．电缆敷设已包括了电缆中间头、终端头制作安装。

3．电缆桥架安装已包括了电缆桥架及附件安装、桥架支撑架安装、接地。

4．拉管综合了钻导向孔，扩孔，回托布管。

第九章  低压封闭母线槽、配管配线

一、本章的主要内容及特点

本章包括低压封闭式插接母线槽安装、钢管敷设、绝缘导管敷设、导线敷设、多股软导线敷设。

二、与05年概算定额的比较

本章共20个项目，新增15个项目，删除135个项目，调整19个项目。

（一）增加项目

增加“钢管敷设”、“绝缘导管敷设”、“导线敷设”、“多股软导线敷设”共15个项目。

（二）删除项目

删除干线“电线管有、无支架明配，暗配” 9个项目；干线“钢管有、无支架明配，暗配”15个项目；干线“防爆钢管有、无支架明配，暗配”9个项目；干线“硬质塑料管有、无支架明配，暗配”15个项目；干线“刚性阻燃管有、无支架明配，暗配”12个项目；支路“电线管明配，暗配”6个项目；支路“钢管明配，暗配”10个项目；支路“防爆钢管明配，暗配” 6个项目；支路“硬质塑料管明配，暗配”10个项目；支路“半硬质阻燃管暗配”3个项目；支路“刚性阻燃管沿支架明配，暗配”8个项目；“金属软管敷设”3个项目；“管内穿线 照明机动力线路4mm2、6mm2导线”2个项目；“线槽配线”4个项目；“鼓形绝缘子配线”3个项目；“针式绝缘子配线”6个项目；“车间带形铜、铝母线安装”8个项目；“铁构件制作安装及箱盘、盒制作”6个项目。

（三）调整项目

调整“钢管 配电干线配管、支线配管有无支架明配，暗配”为“钢管敷设”，共6个项目。

调整“塑料管 配电干线配管、支线配管有无支架明配，暗配”为“绝缘导管敷设”，共4个项目。

调整“管内穿线中照明、动力线路”为“导线敷设”，共9个项目。

三、章节说明

1、配管配线主要是按室外工程设置的，室内配管配线已综合到了相应的项目。

2、钢管、绝缘导管敷设不区分明、暗配、桥架、线槽等敷设方式

3、导线敷设综合了导线、压铜接线端子等。

第十章   室外照明器具

一、本章的主要内容及特点

本章包括高杆灯、庭院灯、路灯、太阳能灯、草坪灯安装、围墙灯、埋地灯、水下灯安装、工厂及其他灯具安装。

本章在室外灯具项目中综合了挖填土方、基础浇筑、立杆、接地及调试等内容，定额更贴近现实、具有实用性。

二、与05年概算定额的比较

本章共12个项目，新增10个项目，删除127个项目，调整2个项目。

（一）增加项目

增加“高杆灯、庭院灯、路灯、太阳能灯、草坪灯安装”、“围墙灯、埋地灯、水下灯安装”共10个项目。

（二）删除项目

删除了原05年概算定额第六章共46个项目；“吸顶灯具安装”4个项目；“一般灯具安装”6个项目；“荧光灯具安装”6个项目；“工厂具安装”8个项目；“其他灯具安装”5个项目；“标志灯具安装”3个项目；“医院灯具安装”4个项目；“路灯安装”6个项目；“装饰安装”55个项目；“开关、按钮、插座安装”21个项目；“安全变压器、电铃、风扇安装”9个项目。

（三）调整项目

调整“工厂罩灯、防水防尘灯”，为“工厂灯具安装”共1个项目。

调整“碘钨灯、管型疝气灯、投光灯安装”为“其他灯具安装”共1个项目。

三、章节说明

1.高杆灯、庭院灯、路灯、太阳能灯、草坪灯包括了基础挖填土方、预埋件制作安装、混凝土浇筑、基础内预埋管敷设、灯杆内护套线敷设、接地极制作安装、接地母线敷设、接地测试等。

2.本章未包括楼宇亮化灯具安装项目，发生时应执行现行河北省建设工程计价依据相关项目。

第十一章  建筑照明电气

一、本章的主要内容及特点

本章包括居住建筑电气工程、公共建筑电气工程、工业建筑电气工程、风机盘管电气安装。

本章为新增项目，依据建筑工程设计文件编制深度规定有关要求，区分建筑类型对建筑照明电气（包括配管、配线、灯具等）按建筑面积进行了综合，造价计算更加科学、简洁，更贴近初步设计文件现实情况。

二、与05年概算定额的比较

本章为新增章节， 包括“居住建筑电气工程安装”、“公共建筑电气工程安装”、“工业建筑电气工程安装”、“风机盘管电气安装”，共12个项目。

三、章节说明

（一）界限划分

本章界限为自建筑物配电柜（屏、箱）出线以内部分的灯具、配管、配线、开关、插座、线盒安装等内容。

（二）需要注意的事项

1.本章居住建筑电气、公共建筑电气、工业建筑电气项目消耗量是测算后综合取定的，部分用量少或相近的灯具及材料已折算后计入定额。如设计灯具规格数量与定额不同时可据实计列，定额人工费、机械费不变。

2.风机盘管的设备安装、电机接线已计入到第三章风机盘管安装项目中，电气部分不再重复计算。

3.本章不包括桥架、电缆敷设项目，应按第八章电缆相应项目执行。

第十二章  防雷及接地装置

一、本章的主要内容及特点

本章包括建筑物接地装置、其他接地装置、防雷装置。

本章依据建筑工程设计文件编制深度规定有关要求，区分建筑类型对建筑物防雷装置（包括避雷网、引下线等）、接地装置（包括接地极、接地母线等）按建筑面积进行了综合，计算更加简洁、更贴近初步设计文件现实情况。。

二、与05年概算定额的比较

本章共5个项目，新增2个项目，删除29个项目。

（一）增加项目

增加“建筑物接地装置”、“防雷装置”，共2个项目。

（二）删除项目

删除“接地极制作安装”17个项目；“接地母线敷设”1个项目；“避雷针安装”5个项目；“避雷引下线敷设” 2个项目；“避雷网安装” 4个项目。

三、章节说明

1.建筑物接地装置包括了接地极制作安装，接地母线敷设，接地测试箱安装，等电位连接端子箱安装，接地测试等内容。

2.防雷装置综合了避雷网敷设,避雷引下线敷设,均压环敷设,柱主筋与圈梁钢筋焊接等内容。

3.本章建筑物接地装置、防雷装置项目消耗量是测算后综合取定的。如设计与定额不同时，其材料费用可据实调整，定额人工费、机械费不变。

四、工程量计算

1、防雷装置不区分避雷网敷设方式按单体建筑的总建筑面积以“㎡”计算。

2、接地装置按单体建筑的总建筑面积以“㎡”计算。

第十三章  电动机安装及安全型滑触线安装

一、本章的主要内容及特点

本章包括电动机安装、安全型滑触线安装。

本章将起重机、滑触线、电动机安装合并修改为电动机安装及安全型滑触线安装，计算更加简洁。

二、与05年概算定额的比较

本章共7个项目，删除87个项目，调整6个项目。

（一）删除项目

删除“电动双梁桥式起重机安装”6个项目；“吊钩、抓斗、电磁三用桥式起重机安装”6个项目；“双小车及双钩挂梁桥式起重机安装”9个项目；“门式、单梁起重机及电动葫芦安装”3个项目；“滑触线安装”6个项目；“移动式软电缆安装”7个项目；“钢梁上安装轨道” 9个项目；“混凝土梁上安装轨道”15个项目；“鱼腹式混凝土梁上安装轨道”8个项目；“地平面上安装轨道”2个项目；“电动葫芦及悬挂工字钢轨道安装” 8个项目；“车档制作安装”4个项目；“异步电动机安装及调试”4个项目。

（二）调整项目

调整“普通电动机安装”，为“电动机安装”，共1个项目。

三、章节说明

1．电动机安装综合了电动机安装,电动机检查接线及调试、接地等。

2.与设备配套的电动机的检查接线、电动机调试已综合到了设备安装定额内。

第十四章  10kV以下架空线路

一、本章的主要内容及特点

本章包括电杆组立、导线架设、杆上变配电综合设备安装。

二、与05年概算定额的比较

本章共3个项目，删除36个项目，调整3个项目。

（一）删除项目

删除“电杆组立”7个项目；“导线架设”7个项目；“导线跨越及调试” 2个项目；“拉线制作安装”6个项目；“横担安装及进户横担安装”6个项目；“杆上变压器、台架制作安装及杆上配电设备安装”8个项目。

（二）调整项目

调整“水泥电杆及水泥撑杆组立”，为“电杆组立”共1个项目。

调整“10KV铜芯铝绞线及1KV裸铝绞线”，为“导线架设”共1个项目。

调整“杆上变压器及台架制作安装及杆上配电设备安装”，为“杆上变配电综合设备安装”共1个项目。

三、章节说明

1．电杆组立包括了单杆组立，横担、拉线安装，挖填土方、底盘、卡盘、拉线盘安装。

2．导线架设包括了导线架设、导线跨越、工地运输。

3．杆上变配电设备安装、调试包括了横担及绝缘子安装,引下导线敷设,引下导线保护管敷设,杆上变配电设备安装,变压器、跌落式熔断器、避雷器调试,隔离开关、配电箱、接地导线敷设,接地极制安、室外接地母线敷设及测试。

4、本章未包含杆上设备价格。

第十五章  建筑智能化系统安装工程

一、本章的主要内容及特点

本章包括弱电插座安装，综合布线系统工程，光缆敷设、机柜安装，远程交换机安装调试，视频会议系统安装调试，计算机网络系统设备安装工程，楼宇对讲系统，门禁系统安装调试，停车场管理系统安装调试，监控设备安装调试，呼叫系统设备安装调试，排队叫号系统安装调试，共十二节。

本章节适用于智能大厦、智能小区新建和扩建项目中的智能化系统设备的安装调试工程。

二、与05年概算定额的比较

05年概算定额中“建筑智能化系统”涵盖了“弱电智能化”和“消防报警”两部分，本次修编分别组成了“建筑智能化系统安装工程”及“建筑消防电气”两个章节。

本章共63个项目，新增项目53项，删除项目21项，调整项目11项。

（一）增加项目

增加“信息、电视插座”、“双绞线敷设”、“跳线架、配线架安装打结”、“光纤敷设12芯以下”、“安装测试光缆终端盒”、“程控交换机安装、调试 3000门以下”、“视频会议系统”、“终端、附属设备安装”、“网络交换机设备安装、调试”、“路由器、防火墙设备安装、调试”、“网管系统软件安装、调试 软件安装”、“系统试运行”、“联网分配器”、“门禁系统安装、调试”、“停车场管理系统”、“监控系统设备安装、调试”、“呼叫系统设备安装、调试”、“排队叫号系统设备安装、调试”，共个53个项目。

（二）删除项目

删除“墙挂式机柜机架安装” 1个项目；“程控交换机安装调试 2000用户线以上每增1000”1个项目；“网络终端设备安装调试-服务器部门级、企业级服务器等”5个项目；“楼宇安全防范报警控制器及户外机安装”4个项目；“广播出线口安装”1个项目；“共用电视天线系统安装”6个项目；“共用天线射频电缆”3个项目；“综合布线、敷设光缆”4个项目。

（三）调整项目

调整“共用电视天线系统安装 用户盒安装”为“电视插座 ”，共1个项目。

调整“电话出线口安装”为“电话插座”，共1个项目。

调整“综合布线 机柜机架安装 落地式”和“综合布线 安装抗震底座”为“机柜安装”，共1个项目。

调整“综合布线、敷设光缆 管/暗槽式穿放36芯以下”为“光纤36芯以下”，共1个项目。

调整“综合布线、敷设光缆 管/暗槽式穿放72芯以下”为“光纤72芯以下”，共1个项目。

调整“住宅小区家居控制可视对讲机安装 可视对讲户内机”为“可视对讲户内机”，共1个项目。

调整“住宅小区家居控制可视对讲机安装 可视对讲户外机”为“首层门口主机”，共1个项目。

调整“程控交换机安装调试 ≤500用户线”为“程控交换机安装调试 500门以下”，共1个项目。

调整“程控交换机安装调试 ≤2000用户线”为“程控交换机安装调试 2000门以下”，共1个项目。

调整“网络终端设备安装调试 工作站”为“网络终端工作站设备安装、调试”，共1个项目。

调整“网络终端设备安装调试 服务器 工作组级服务器”为“网络终端工作站设备安装、调试”，共1个项目。

三、章节说明

（一）本章主要综合内容

1．信息插座、电话插座、电视插座安装综合了弱电间以下的插座安装、穿线管敷设、线盒安装、双绞线敷设、双绞线缆测试等内容。

2．跳线架、配线架安装综合了跳线架、配线架本体安装及线架上跳线线缆制作等内容。

3．视频会议系统综合了视频会议终端（主机）1台、MCU （中央控制单元）1台、视频输入设备(摄像机)4台、视频输出设备(液晶电视)2台、视频输出设备(投影仪、投影幕布)安装、调试1套、音频输入（输出）设备(麦克风)7台、音频输入（输出）设备(音响)4台、音频输入（输出）设备(功放)1台、音频输入（输出）设备(调音台)1台、音频输入（输出）设备(均衡器)1个、DVD1台、专用机柜安装1台、电源线敷设 、4对双绞线敷设、穿线管敷设、音频线敷设、高清视频线敷设、系统调试等内容。

4．楼宇对讲门口主机综合了对讲主机1套、主机电源1套、电子锁及按钮1套。

5．楼宇对讲分配器，综合了联网分配器1台、分配器电源1台、穿线管敷设、接线盒、电源线敷设、 4对双绞线敷设等内容。

6．楼宇对讲户内机综合了对讲户内机安装、PVC管敷设、接线盒、4对双绞线敷设、电源线敷设等内容。

7．门禁系统综合了非接触式NFC/IC读卡器、单门磁力锁、出门按钮、网络型单门控制器、闭门器、发卡器、PVC管敷设、接线盒、双绞线敷设、电源线敷设等内容。

8．停车场管理系统综合了出、入口管理终端系统1套、摄像机（含支架）2台、补光灯2台、户外LED屏2套、道闸（出入口控制机）2套、立盒式六通道车辆检测器（车牌识别装置安装、调试）2套、数字车辆检测器2套、双绞屏蔽线、电源线敷设、线圈线 FVN200敷设、电气配管敷设、系统调试等内容。

9．病房呼叫分机综合了PVC管敷设、线盒安装、双绞线敷设等内容。

10．排队叫号系统综合了触摸屏式发号机1套、排队叫号机1套、叫号器1套、主控箱1套、音箱4套、窗口显示屏0.15m2、PVC管敷设、双绞线敷设、电源线敷设等内容。

11．机柜安装综合了安装固定、附件安装、基础槽钢安装、接地等内容。

（二）需要注意的事项

1.弱电间内线路及接入配电间的主线路需单独计算。

2.未包括桥架安装，发生时应按相应项目执行。

四、工程量计算

1.弱电插座区分类型按设计数量以“个”计算。

2.设备安装项目按设计数量以“台”“套”“个”“座”或“件”计算。

3.视频会议、停车场管理、门禁、排队叫号安装调试以“系统”计算。

五、其他需要说明的事项

1.弱电插座安装项目是按单口插座编制的，如设计为双口插座，定额内双绞线敷设及双绞线缆测试消耗量乘以系数2.0；四口插座时，定额内穿线管敷设消耗量乘以系数2.0、双绞线敷设及双绞线缆测试消耗量乘以系数4.0。

2.本章视频会议系统安装调试、门禁系统安装调试、停车场管理系统安装调试和排队叫号系统安装调试项目消耗量是测算后综合取定的。如设计与定额不同时，其材料费用可据实调整。

第十六章  建筑消防电气

一、本章的主要内容及特点

本章包括居住、公共、工业建筑消防电气安装，防火门监控、消防设备电源监控、电气火灾监控，火灾自动报警装置安装，消防系统调试。

二、与05年概算定额的比较

本章共46个项目，新增项目46项，删除项目4项。

（一）增加项目

增加“居住建筑消防电气”、“公共建筑消防电气”、“工业建筑消防电气”、“防火门监控、消防设备电源监控、电气火灾监控”、“火灾自动报警装置安装”、“消防系统调试”，共个8个项目。

（二）删除项目

删除“烟、温感器支路管线安装”，共4个项目。

三、章节说明

（一）界限划分

1.端子箱子目包含消防控制室至各层端子箱的配管、配线。

2.探测器、消防按钮、扬声器等各消防器具包含经过各本体的配管、配线。

（二）需要注意的事项

1.消防器具项目内容综合考虑了消防器具本体的安装、接线盒安装、连接消防器具的配管、配线、钢管的刷油等内容。线路分支接头的长度已综合考虑在项目中，不应另行计算。

四、工程量计算

1.消防器具不区分规格型号、安装方式，按设计数量以“只”、“个”、“台”计算。

2.自动报警系统装置调试区别点数以“系统”计算。

五、其他需要说明的事项

1.本章未包括干线部分的桥架安装。

2.消防器具安装已综合考虑了总线制和多线制。

3.消防按钮包含了消火栓启泵按钮及消防手动报警按钮。

4.消防报警联动一体机按落地式考虑。

5.防火门监控分机执行防火门监控主机项目。

因排版软件导致安装工程概算定额部分数据有误，修正表如下：

| 概算项目基价不变预算子目修正 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 概算项目 | 概算项目综合的预算子目 |  |  |
|  | 概算子目编码 | 预算子目编码 | 修正前单价 | 修正后单价 |
| 1 | 1-593 | 7-48 | 3009.9 | 3010.77 |
| 2 | 1-594 | 7-49 | 2665.6 | 3667.03 |
| 3 | 1-595 | 7-50 | 5267.3 | 5270.16 |
| 4 | 1-93 | G8-166 | 140.76 | 141.31 |
| 5 | 1-140 | GB2-683 | 906.75 | 406.25 |
| 6 | 1-60～62 | 6-2584 | 名称末尾增加 *2.0 |  |
| 7 | 1-407、408 | 2-667、620 | 名称末尾增加 *1.3 |  |
| 8 | 1-417～420 | 2-632～635、665～668 | 名称末尾增加 *1.3 |  |
| 9 | 1-568、570 | G2-1159 | 名称末尾增加 *0.3 |  |

| 概算项目修正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 概算子目编码 | 修 正 前 |  |  |  | 修 正 后 |  |  |  |
|  |  | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |
| 1 | 1-386 | 340.20 | 230.46 | 48.58 | 61.16 | 339.16 | 229.78 | 48.47 | 60.91 |
| 2 | 1-570 | 138.37 | 94.32 | 31.78 | 12.27 | 119.31 | 81.27 | 25.72 | 12.32 |
| 3 | 1--592 | 2263.62 | 1937.4 | 74.05 | 252.17 | 2264.08 | 1937.4 | 74.51 | 252.17 |
|  |  | 预算编码7-47 单价2263.6元 白布消耗量0.00 |  |  |  | 单价2264.08元 白布消耗量0.23 |  |  |  |