山西省建设工程绿色文明工地标准

| 项目名称 |  | 主要内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二级标准 | 一级标准 |  |
| 施工围挡100%标准 | 施工现场周边围挡 | 围挡采用瓦灰色定型化金属板材，围挡底边封闭严密，不得有泥浆外漏；临近主要路段的围挡高度不应低于2.5m，临近一般路段围挡高度不应低于1.8m；围挡要稳固、完整、清洁。 | 围挡可重复使用，采用瓦灰色定型化的金属板材，设置金属立柱，底端设置防溢座，防溢座与围挡之间无缝隙；围挡高度不应低于2.5m；围挡要稳固、完整、清洁；围挡上部设置喷淋装置。 | 或应用其他绿色施工的新技术、新设备、新材料、新工艺等，实现无污染、可回收、可重复利用。 |
| 道路100%硬化 | 道路、材料加工区硬化 | 施工现场内主要道路、材料加工区应进行硬化处理，配备专职人员清扫保洁，保持道路等干净无扬尘。 | 施工现场内主要道路、材料加工区应进行硬化处理，其中50%以上应采用钢板路面或拼装式预制混凝土道路，配备专职人员清扫保洁，保持道路等干净无扬尘。 |  |
| 物料堆放100%覆盖 | 裸露场地覆盖 | 施工现场内裸露场地应采用覆盖措施，作业面应及时苫盖。 | 施工现场内裸露场地应绿化或采用无污染且可重复利用的材料覆盖，作业面应及时苫盖。 |  |
|  | 易飞扬的细颗粒物料堆放覆盖 | 施工现场内土石方等易飞扬的细颗粒物料应集中堆放，并采用密闭式防尘网覆盖；高扬尘加工作业均应在全封闭环境内，严禁露天作业。 | 施工现场内土石方等易飞扬的细颗粒物料应集中堆放，并采用可重复利用的密闭式防尘网覆盖；高扬尘加工作业均应在全封闭环境内，严禁露天作业。 |  |
| 现场100%湿法作业 | 湿法作业 | 施工现场应配备移动洒水、喷雾设备，安装扬尘监测设备。对建筑物实施拆除时，应采取预湿和喷淋抑尘措施。 | 施工现场应配备移动洒水、喷雾设备，安装扬尘监测设备，主要道路、塔吊大臂设置喷淋装置。对建筑物实施拆除时，应采取预湿和喷淋抑尘措施。 |  |
| 出入车辆100%清洗 | 车辆冲洗 | 施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，配备专职人员，确保所有车辆干净出场，严禁带泥上路。 | 施工现场出入口设置全自动冲洗设备，采取水循环利用等节水措施，配备专职人员，确保所有车辆干净出场，严禁带泥上路。 |  |
| 运输车辆100%密闭 | 土方、渣土、垃圾清理 | 施工现场内建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应采用密闭容器搬运，并对建筑垃圾设置垃圾站分类堆放、苫盖。 | 施工现场内建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应采用密闭容器搬运，建筑物内垃圾采用专用封闭垃圾道运输，并对建筑垃圾设置封闭式垃圾站分类堆放。 | 或应用其他绿色施工的新技术、新设备、新材料、新工艺等，实现无污染、可回收、可重复利用。 |
|  | 土方、渣土、垃圾运输 | 建筑土方、工程渣土、建筑垃圾运输应采用封闭措施，防止车辆在行进过程中出现漏撒。 | 建筑土方、工程渣土、建筑垃圾运输应采用封闭式运输车辆分类运输，防止车辆在行进过程中出现漏撒。 |  |
| 环保治理 | 噪声污染控制 | 施工现场对强噪声设备采用隔声、吸声材料搭设防护棚或屏障。 | 施工现场应选用低噪声、低震动设备，对强噪声设备采用隔声、吸声材料搭设防护棚或屏障。 |  |
|  | 有害气体排放 控制 | 施工现场的非道路移动机械的尾气排放应符合国家相关环保标准。严禁焚烧各类有毒有害物质和废弃物。 | 施工现场的非道路移动机械应选用清洁燃油、代用燃料或安装尾气净化装置和高效燃料添加剂等，非道路移动机械的尾气排放应符合国家相关环保标准。严禁焚烧各类有毒有害物质和废弃物。 |  |